MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIETÁRIO:		SAEMAN – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE MANDURI

NATUREZA DA OBRA: 	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 200.000 LITROS

LOCAL: 			RUA JOSÉ FELIPE DE OLIVEIRA, 1.368 - MANDURI - SP.

DESCRIÇÃO

OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições  e  procedimentos  estabelecidos  para  a  Construção de fundação para um reservatório com capacidade de 200.000 litros na cidade Manduri, com uma base nas dimensões de 4,60m x 4,60m x 0,50m, e 16 estacas com Ø0,32m e profundidade de 17,00 metros parcialmente armada com forme projeto.

FASES DE OBRAS

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou  não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de  fôrma  como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências  entre  os  desenhos  de  execução  dos  projetos  e  as especificações,  o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado,  a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Fazem parte deste memorial descritivo, o critério adotado nos Catalogo da CPOS, utilizados como referência para planificação e execução da obra, sendo que o item em planilha deverá ser consultado o catalogo de referencia.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Colocação da placa da obra, instalação de container e instalação do canteiro com demarcação da obra.

Locação da obra: execução de gabarito

A instituição responsável pela construção  da  unidade  deverá  fornecer  as  cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.

A instituição responsável pela construção assumirá total  responsabilidade pela locação da obra.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Escavação Mecanizada – Material

A execução  dos  trabalhos  de  escavações  obedecerá,  além  do  transcrito  nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122.

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. Entende-se como  material  de  1ª  categoria  todo  o  depósito  solto  ou  moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes  orgânicos,  formados  por  agregação  natural,  que  possam  ser  escavados  com ferramentas  de  mão  ou  maquinaria  convencional  para  esse  tipo  de  trabalho.  Considerar-se-á também 1ª  categoria  a  fração  de  rocha,  pedra  solta  e  pedregulho  que  tenha,  isoladamente, diâmetro  igual  ou  inferior  a  0,15m  qualquer  que  seja  o  teor  de  umidade  que  apresente,  e,  em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

Deverá ser avaliada a necessidade  de escorar ou não a vala.  Deverá ser respeitada a NBR-9061.

Se necessário, deverão  ser  esgotadas  as  águas  que  percolarem  ou  adentrarem  nas escavações.

Reaterro e Compactação Manual de Valas

Trata-se  de  serviço  relacionado  ao  reaterro  de  cavas  executadas  conforme  itens  de escavação de valas.

O reaterro,  no  caso  de  cava  aberta  para  assentamento  de  tubulação,  deverá  ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da geratriz  superior  do  tubo,  compactado  moderadamente,  completando-se  o  serviço  através  de compactador tipo sapo até o nível do terreno natural.  Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se  de  serviço  relacionado  ao  reaterro  de  cavas  executadas  conforme  itens  de escavação de valas.

O  reaterro,  no  caso  de  cava  aberta  para  assentamento  de  tubulação,  deverá  ser executado  manualmente.  Nos  demais  casos  é  obrigatório  executar  o  reaterro  compactado mecanicamente. Não deverá ser executado  reaterro com solo contendo material orgânico.

Nivelamento e Compactação do Terreno

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material  retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.

A execução das escavações implicará  responsabilidade  integral  pela  sua  resistência  e estabilidade.

Aterro em camadas compactadas de 30 em 30 cm, usando terra  de empréstimo.

Todos os serviços de terraplanagem serão executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT e proctor normal de 95%.

3. FUNDAÇÕES

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 32 cm até 25 t. As valas de fundação, devem ter o fundo regularizado e fortemente apiloado, sob o concreto armado das fundações deverá ser feito um lastro de pedra  britada. Conforme projeto de execução.

4. CONCRETO ARMADO

Os serviços em  fundações,  contenções  e  estrutura  em  concreto  armado  serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:

NBR-6118  	 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

NBR-7480  	 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;

NBR-5732	 Cimento Portland comum – Especificação;

NBR-5739 	 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;

NBR-6120	 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

NBR-8800	 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra.

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas  providências e um rigoroso  controle  para  que  as  peças  tenham  um  acabamento  homogêneo,  com  juntas  de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

FÔRMAS E ESCORAMENTOS

As fôrmas  e  escoramentos  obedecerão  aos  critérios  das  Normas  Técnicas  Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento  das  fôrmas  e  dos  escoramentos  será  feito  de  fôrma  a  evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.  As fôrmas  serão  dotadas  das  contra-flechas  necessárias  conforme  especificadas  no projeto  estrutural,  e  com  a  paginação  das  fôrmas  conforme  as  orientações  do  projeto arquitetônico.

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo

a evitar eventuais fugas de pasta.

Em peças com  altura  superior  a  2,0m,  principalmente  as  estreitas,  será  necessária  a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

As fôrmas  serão  molhadas  até  a  saturação  a  fim  de  evitar-se  a  absorção  da  água  de amassamento do concreto.

Os produtos  antiaderentes,  destinados  a  facilitar  a  desmoldagem,  serão  aplicados  na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Deverão ser  tomadas  as  precauções  para  evitar  recalques  prejudiciais  provocados  no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes  deverão  ser  perfeitamente  rígidos,  impedindo,  desse  modo,  qualquer movimento  das  fôrmas  no  momento  da  concretagem.  É preferível  o  emprego  de  andaimes metálicos.

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.

As fôrmas  para  a  execução  dos  elementos  de  concreto  armado  aparente,  sem  a utilização de massa  corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou fibra de vidro.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos  que,  posteriormente,  venham  a  prejudicar  a  uniformidade  de  coloração  do concreto aparente.

A variação na  precisão  das  dimensões  deverá  ser  de  no  máximo  5,0mm  (cinco milímetros). O alinhamento,  o  prumo,  o  nível  e  a  estanqueidade  das  fôrmas  serão  verificados  e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.

A retirada das  fôrmas  obedecerá  a  NBR-6118,  atentando-se  para  os  prazos recomendados:

- faces laterais: 3 dias;

- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espaçados;

- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

- Liberação para carga de uso: 28 dias

A  estrutura somente poderá receber carga após 28 dias ou com o laudos de rompimento dos corpos de prova.

ARMADURAS

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância  mínima  prevista  na  NBR-6118  e  no  projeto  estrutural.  Deverão ser  empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente  verificados  quanto  à  sua  conformidade  com  o  projeto,  antes  do  lançamento  do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de  cimento  ou  tinta  apropriada,  o  que  as  protegerá  da  ação  atmosférica  no  período  entre  a colocação  da  fôrma  e  o  lançamento  do  concreto.  Antes  do  lançamento  do  concreto,  esta  nata deverá ser removida.

CONCRETO

Nas peças sujeitas  a  ambientes  agressivos,  recomenda-se  o  uso  de  cimentos  que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim  de  se  evitar  quaisquer  variações  de  coloração  ou  textura,  serão  empregados

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo  o  cimento  será  de  uma  só  marca  e  tipo, quando  o  tempo  de  duração  da  obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento.

Os agregados serão,  igualmente,  de  coloração  uniforme,  de  uma  única  procedência  e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.

As fôrmas serão  mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de  fôrma  e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

As juntas  de  trabalho  decorrentes  das  interrupções  de  lançamento,  especialmente  em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A  cura  do  concreto  deverá  ser  efetuada  durante,  no  mínimo,  7  (sete)  dias,  após  a concretagem.

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será  obtido  por  meio  de  vibradores  de  imersão.  Os  equipamentos  a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada  própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador.

LANÇAMENTO

O concreto não deverá  ser  lançado  de  altura  superior  a  2,0m  para  evitar  segregação.  Em quedas  livres  maiores,  utilizar-se-ão  calhas  apropriadas;  não  sendo  possíveis  as  calhas,  o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas  peças  com  altura  superior  a  2,0m,  com  concentração  de  ferragem  e  de  difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".

Nos  lugares  sujeitos  à  penetração  de  água,  serão  adotadas  providências  para  que  o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

ADENSAMENTO

O adensamento manual só deverá ser permitido em  camadas não  maiores  a 20cm de altura. O adensamento será cuidadoso, de  fôrma  que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

Serão  adotadas  precauções  para  evitar  vibração  da  armadura,  de  modo  a  não  formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.

Os  vibradores  de  imersão  não  serão  deslocados  horizontalmente.  A  vibração  será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto.

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha.

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes.

Será evitada  a  vibração  próxima  às  fôrmas  (menos  de  100mm),  no  caso  de  se  utilizar vibrador de imersão.

A  agulha  será  sempre  introduzida  na  massa  de  concreto  na  posição  vertical,  ou,  se impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar  formação de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas. Admitir-se-á  a  utilização,  excepcionalmente,  de  outros  tipos  de  vibradores  (fôrmas, réguas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem,  areia  ou  qualquer  outro  material  adequado,  esta  terá  no  mínimo  5,0cm  de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

- Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;

- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

- Lonas plásticas  ou  papéis  betumados  impermeáveis,  mantidos  sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;

- Películas de cura química.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;

Manchas  de  lápis  serão  removidas  com  uma  solução  de  8%  (oito  por  cento)  de  ácido oxálico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido fosfórico;

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sódio;

As pequenas  cavidades,  falhas  ou  trincas,  que  porventura  resultarem  nas  superfícies, será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas.

5. DESEMPENAR SUPERFICIE CONCRETADA

Após a concretagem, deverá ser desempenado o concreto lançado para evitar rugosidades na superfície da base.

6. LIMPEZA

No final da obra deverá proceder de tal forma que deixe as áreas de obra livres e desimpedidas ao uso destinado.

Manduri, 15 de Outubro de 2019.

VALDEMAR FERRUCI

Superintendente SAEMAN

FABIO BERNARDI DE MORAES

Engenheiro Civil

CREA - 5062270609

VALDEMAR FERRUCI

Superintendente SAEMAN